Prénom :			Nom :

Complétez ce document et renvoyez-le à francois@seancetenante.com

1. Une petite entreprise a obtenu le bloc d’adresses IP 210.88.15.0 / 24.

a. 	Quel masque de sous-réseau sera utilisé par des routeurs externes à cette entreprise.

b. 	À quelle ancienne classe d’adresse appartient ce bloc d’adresses ?

Au sein de cette entreprise, on souhaite subdiviser ce bloc d’adresses en huit parties équivalentes, et donc former jusqu’à huit sous-réseaux.

c. 	Indiquez alors pour deux exemples de tels sous-réseaux :

- son identifiant de sous-réseau

- le masque de sous-réseau

- le nombre maximum d’ordinateurs sur le sous-réseau

- l’adresse de diffusion.

d. Les stations d’adresse IP 210.88.15.152 et 210.88.15.164 sont-elles sur le même sous-réseau ?

2. Une entreprise utilise le bloc d’adresses IP 172.24.0.0 / 16.

a. Jusqu’à combien d’adresses IP peut-on utiliser avec un tel bloc ?

b. À quelle ancienne classe d’adresse appartient ce bloc d’adresses ?

c. Que doit-on prévoir pour permettre d’envoi de datagrammes IP à l’extérieur de l’entreprise ?

d. Au sein de cette entreprise, on souhaite subdiviser ce bloc d’adresses en 64 parties équivalentes, et donc former 64 sous-réseaux R1, R2, ..., R64.
Indiquez alors pour chaque sous-réseau parmi R1, R2 et R64 :

- son identifiant de sous-réseau ;

- le masque de sous-réseau ;

- le nombre maximum d’ordinateurs admissibles ;

- l’adresse de diffusion.