Exercices CAI

Merci de compléter ce document et de l’adresser à francois@seancetenante.com

1 - Numérisation de la parole téléphonique

Un canal téléphonique admet une bande passante BP de 300 Hz à 3400 Hz.

Un CODEC (codeur/décodeur) numérise le signal analogique avec une fréquence d’échantillonnage de 8000 Hz.

a/ Vérifier que le théorème de Shannon est respecté.

b/ Quelle est la période d’échantillonnage ?

Chaque échantillon est codé sur 8 bit.

c/ Que vaut alors le débit binaire du canal numérisé ?

d/ Existe-t-il des abonnements professionnels auprès de l’opérateur historique pour des accès directs à de tels canaux numériques ?

e/ Si oui lesquels et quels sont les débits proposés ?

2 - Éléments sur la transmission

a/ Définir la valence d’un signal.

b/ Un signal de valence V=8 est transmis avec une rapidité de transmission 		R=300 Bd.

Déterminez le débit binaire D.

c/ Quel est le moment m d’un code à N=200 symboles ?