Prénom : 	  Nom :

Exercices

1 - Code de Redondance Cyclique

On applique une méthode de détection d’erreurs de transmission en utilisant un CRC (Code de Redondance Cyclique) avec un polynôme générateur G(x) = x4 + x3 + 1.

•a/ l’émetteur doit diffuser les données binaires J = 1100 0100 ; déterminez la trame émise ?

•b/ Un récepteur R1 reçoit la trame T1 = 0000 1100 1000. Ce récepteur peut-il considérer la trame comme valide ?

•c/ Quelles données binaires J1 le récepteur R1 calcule-t-il ?

•d/ Un récepteur R2 reçoit la trame T2 = 1100 0100 1000. Ce récepteur peut-il considérer la trame valide ?

•e/ Quelles données binaires J2 le récepteur R2 calcule-t-il ?

•f/ Si T1 et T2 résultent de la transmission des mêmes données J, que pouvez-vous conclure ?