Exercices RSX101 - Adressage IPv4

Exercices optionnels / CAI		Prénom :			Nom :

Complétez ce document et renvoyez-le à francois@seancetenante.com

Exercice 1

Soit l'adresse 192.16.7.131/26.

a/ Combien de bits sont utilisés pour identifier la partie réseau ?

b/ Combien de bits sont utilisés pour identifier la partie hôte ?

Exercice 2

On attribue le réseau 132.54.0.0/16.

Il faut redécouper ce réseaux en 8 sous-réseaux.

a/	Combien de bits supplémentaires sont nécessaires pour définir huit sous-réseaux ?

b/	Quel est le masque d’adresse qui permet la création de huit sous-réseaux ?

c/	 Quelle est l'adresse réseau de chacun des huit sous-réseaux ainsi définis ?

d/	 Quelle est la plage des adresses utilisables du sous-réseau numéro 3 ?

e/	 Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau numéro 4 ?